- 一

- 1.四足trot步态基本建模（时间触发，无物理结构驱动相位摆动，弹簧质量模型）

- 二

- 基于 “弹簧倒立摆变体”与“运动学驱动腿部”混合的动力学模型

- 机体：视为一个质点，质量为 m，集中在 (X,Z) 处。

- 腿部：在动力学方程中被视为无质量 (Massless) 的力发生器。腿部的运动是纯运动学驱动的（直接控制角度和角速度），不考虑腿部自身的转动惯量产生的反作用力。

- 地面接触： 采用线性弹簧-阻尼模型，且仅考虑垂直方向的弹性和阻尼，水平方向采用简化的水平摩擦驱动。

- 2，动力学微分方程：

- 系统的核心遵循牛顿第二定律。

- 2.1 垂直方向动力学 (Z - axis Dynamics)

- 机身在垂直方向受重力和地面反作用力Fz的影响：

- mZ=i=14Fz,i−mg

- 其中 i 代表左前(LF)、右前(RF)、左后(LH)、右后(RH)四条腿。

- 2.2 水平方向动力学 (X - axis Dynamics)

- 机身在水平方向受地面摩擦力（驱动力）和空气/环境阻尼的影响：

- mX=i=14Fx,i−Ddrag(X−vtarget)

- Ddrag：代码中的 damping_coeff = 30，用于模拟速度跟踪的阻尼项。

- vtarget ：目标速度 params.v。

- 3. 足端力学模型 (Force Models)

- 这是模型的非线性核心部分。

- 3.1 运动学解算 (Kinematics)

- 对于第 i 条腿，设髋关节角度为 θh,i，膝关节角度为θk,i，腿长连杆为L1,L2。 足端相对于机身的垂直距离zrel,i为：

- zrel,i=L1cos(θh,i)+L2cos(θh,i+θk,i)

- 足端的绝对高度zfoot,i为：

- zfoot,i=Z−zrel,i

- 3.2 地面反作用力 (Ground Reaction Forces)

- 定义地面的穿透深度δi：

- δi=max(0,0−zfoot,i)(地面高度为0)

- 垂直力Fz,i(支撑相): 仅当 is_support = true 且δi>0时：

- Fz,i=max(0,k⋅δi−b⋅Z)

- k：params.k (刚度)

- b：params.b (阻尼)

- max(0,…) 表示地面只能提供推力，不能提供拉力。

- 水平力Fx,i(驱动力): 一个简化的比例模型，而非真实的摩擦锥限制：

- Fx,i=μ⋅Fz,i

- μ：params.mu。这意味着只要有支撑力，就会产生向前的推力。

- 4. 关节控制模型 (Actuator Model)

- 移除了 Kd 项，变成了一个纯 P (比例) 控制器，但作用在角速度上，而非力矩上。这实际上是一个一阶惯性环节 (First - order Lag) 模型。

- θj=Kp(θdes,j(t)−θj)

- θj：实际关节角度。

- θdes,j(t)：由步态规划器（get_desired_joint）计算出的期望角度轨迹。

- θj：代码中的 dth，即关节角速度。

- 物理含义： 关节不具有惯性，它以正比于误差的速度追踪目标。如果 Kp很大，响应就快；如果Kp很小，就会产生相位滞后。

- 5. 状态空间方程 (State Space Representation)

- 为了描述这个系统，定义状态向量 x 和输入向量 u。

- 状态向量 x (13维):

- x=x1 x2 x3 x4 x5…12 x13=X Z X Z θLF,h,θLF,k,…,θRH,k (Zref−Z)dtT

- (水平位置)

- (垂直位置)

- (水平速度)

- (垂直速度)

- (8个关节角度)

- (高度误差积分)

- 状态方程x=f(x,t):

- 位置导数:

- x1=x3

- x2=x4

- 速度导数 (牛顿定律):

- x3=1m[Fx(x,t)−Ddrag(x3−vref)]

- x4=1m[Fz(x,t)−mg]

- 关节角度导数 (P控制): 对于 j = 5…12：

- xj=Kp⋅[θdes,j(t,x13)−xj]

- (注：θdes是时间的函数，且包含了x13的PI反馈项)

- 积分项导数:

- x13=Zref−x2

- 6.保持确定性混杂结构，利用髋关节和膝关节的摆动来优化物理结构驱动相位摆动，增加模型复杂度：

- 问题：机身高度不能快速收敛稳定，控制器采用单一P控制器

- 解决方案：（1）初始参数范围修改，膝关节参数错误。（可行）

- 利用李雅普诺夫函数定性分析系统稳定，调节P参数（不可行）

- 优化控制器，采用PI控制器（失败）（经验调参）

- 检查物理结构，微分方程、状态空间et（成功）

- 消除摆动相切换时的后三个巨力尖峰（失败）

- 重新调整PI参数（失败）

- 重新回退到P控制器（不可行）

- 重新检查代码问题（没问题）

- 针对高度，重新调整（不可行）

- 简化模型结构，导致无法实现最优的理论图像（猜测）

- 步态切换增加一个重叠过程（成功）

- 采用双PID控制机身高度和接触力（尝试）

- 方案（1）：

- 方案（3）分析：结果不理想，PI控制不起作用：I（积分）饱和

- 解决：反积分饱和“Anti-Windup”，不起作用

- 方案（4）分析：物理结构确实存在缺陷，两组腿摆动相切换时，并没有合理对接，导致在对接过程产生了一段支持力真空区，从而高度在0.2~0.3之间快速跌落。

- 解决1：硬切换--->软切换（问题不在这）

- 解决2：抬腿逻辑修改（尝试），动力参数重新设定（初始摆动腿的位置，摆动相的切换时间）（成功解决）

- 方案（5）：0~0.2秒，力很平稳，但后三个相位中，支撑力变化剧烈

- 解决：物理限制，机体在一个相位时间（0.2s）内机械腿转动时间不足，占比30%（0.06s）延长落地准备阶段的时间占比（失败）

- 方案（6）：成功解决机身高度不正常的坠落，现在回归到对机身高度的稳定收敛上，

- 解决方法：调节PI参数。

- 方案（7）：重新使用P控制器

- 解决方法：回退（没解决）

- 方案（8）：检查代码（逻辑没问题）

- 方案（9）：

- 法1：调整刚度和地面阻尼（没变化）

- 法2：设置多余预留压缩量（有效果）

- 方案（10）最终结果图：

- 方案（11）：增加步态重叠，优化接触力突变（可行）

- 方案（12）：（1）增加机身高度PID控制（可行，效果不明显）

- 数学模型：

- 状态空间定义 (State Space Definition)

为了描述机器人在二维平面内的运动及控制系统状态，定义系统的广义状态向量 x∈ℝ13如下：

x=px,pz,vx,vz,ΘT,ξT

其中，

px,pz：机身质心（CoM）在世界坐标系下的水平位移与垂直高度。

vx,vz：机身质心的水平速度与垂直速度。

Θ∈ℝ8：8个关节的角度向量，Θ=[θLFh,θLFk,θRFh,θRFk,θLHh,θLHk,θRHh,θRHk]T其中h表示髋关节（Hip），k 表示膝关节（Knee）。

ξ：高度控制器的积分误差状态（用于消除稳态误差）。

- 动力学方程 (Equations of Motion)

系统的状态演化方程x=f(x,t)由机身动力学、环境接触模型及关节伺服模型三部分组成。

2.1 机身动力学 (Body Dynamics)

机身被建模为质点，受重力及四条腿的地面反作用力影响。水平方向引入机械阻尼项以稳定速度：

px=vxpz=vzvx=1mi=14Fx,i−Ddrag(vx−vref)vz=1mi=14Fz,i−mg

其中m为机身质量，g为重力加速度，Fx,i, Fz,i为第i条腿的接触力，Ddrag为水平阻尼系数。

2.2 地面接触模型 (Ground Contact Model)

采用非线性弹簧-阻尼模型（Non-linear Spring-Damper Model）计算足端接触力。设 pz,foot,i为第i条腿足端的垂直位置：

Fz,i=kg(0−pz,foot,i)−bgvz,if pz,foot,i<00,otherwise

Fx,i=μFz,i

其中kg为地面刚度系数，bg为地面阻尼系数（代码中简化为与机身垂向速度vz耦合），μ为摩擦系数。需要注意的是，代码中使用了简化的推进力模型，即水平力与垂直力成正比。

3. 控制策略模型 (Control Strategy)

控制系统包含步态规划、高度闭环控制与关节伺服三个层级。

3.1 步态相位与重叠 (Gait Phase with Overlap)

步态周期为T，占空比为β（代码中 duty_factor = 0.65）。第i条腿的归一化相位 ϕi(t)决定其支撑状态Si∈{0,1}：

Si(t)=1(Stance),if ϕi(t)<β0(Swing),otherwise

当β>0.5时，系统存在双支撑重叠期（Overlap Phase），即Si=4的时刻，此时四腿同时着地以缓冲冲击。

3.2 高度 PID 控制器 (Height PID Controller)

为了维持机身标称高度hdes，代码设计了带有积分泄漏（Leaky Integrator）和抗饱和机制的 PID 控制器来调整期望腿长Ldes：

Ldes(t)=Lnom+Lff+Kphez(t)+Kihξ(t)+Kdh(−vz(t))PID Terms

其中：

ez(t)=hdes−pz(t)为高度误差。

Lnom为几何标称腿长，Lff为重力前馈补偿量。

积分状态演化方程（含泄漏项）：

ξ=ez(t)−λξ(t)

（代码中λ=1.0，用于防止长时间运行后的积分发散）。

3.3 逆运动学与关节伺服 (IK & Joint Servo)

期望关节角度 Θdes通过逆运动学（Inverse Kinematics）由期望腿长Ldes和摆动相轨迹解算得出。关节执行器被建模为一阶速度跟随系统（P控制）：

θj=Kservo(θdes,j−θj)

此方程描述了关节实际角度追踪期望角度的动态过程，其中Kservo为关节位置增益（代码中的 params.Kp）。

- 最终结果：