一、四足机器人建模

| 维度 | 文献来源 | 核心应用场景 |
| --- | --- | --- |
| 12 维 | 前期综述、文献 6 | 单刚体模型、静态步态控制 |
| 18 维 | 文献 3、5、6 | 运动学规划、配置空间定义 |
| 24 维 | 文献 2、4 | MPC 预测控制 |
| 36 维 | 文献 3、5、6 | 全身体控制、DRL、高速动态任务 |

24维建模：基于质心动量（6） + 机身位姿（6） + 关节位置（12）

1.前提假设：

刚体假设：忽略机身和腿部的弹性形变，视为刚体

质点假设 (Lumped Mass)：为了简化动量计算，将整机质量m视为集中在机身质心（CoM），忽略腿部摆动对质心动量的微小影响（这是 SRBD 模型的经典假设）

足端点接触：假设足端与地面为点接触，无滑动（在规划阶段）

世界坐标系 (World Frame, {W})：固定在大地，用于描述绝对位置

机身坐标系 (Body Frame,{B})：固连在机器人几何中心，随机器人运动

- 状态空间

- 定义全系统状态向量x∈ℝ24：x=hcomTLcomTpcomTΘTqTT

- hcom∈ℝ3 (线动量)      定义：hcom=mvcom

Lcom∈ℝ3 (角动量)    定义：Lcom≈IGω

pcom∈ℝ3 (质心位置)

Θ∈ℝ3 (姿态欧拉角)   定义：Θ=[ϕ,θ,ψ]T (Roll, Pitch, Yaw)

q∈ℝ12 (关节角度)

- 动力学方程

- 状态随时间变化的方程：x=f(x,u)

- 3.1质心动力学：牛顿-欧拉方程

- 线动量变化率：

- hcom=i=14fi+mg

- fi∈ℝ3：第i条腿在世界坐标系下的接触力

- 角动量变化率（力矩）

Lcom=i=14(ri×fi)

ri：从质心指向第 i 个足端的向量

×：向量叉乘

3.2运动学映射

位置变化：

pcom=1mhcom

姿态变化（难点）：

欧拉角的变化率Θ不等于机身角速度ω。它们之间有一个非线性的映射矩阵 T(Θ)：

Θ=T(Θ)−1ω

而ω≈IG−1Lcom。所以：

Θ≈T(Θ)−1IG−1Lcom

注：在小角度假设下（Pitch/Roll 很小），T≈I（单位矩阵），可以简化为 Θ≈IG−1Lcom

3.3关节运动方程

根据机器人的微分运动学公式：

vfoot=vbody+J(q)q

在支撑相（脚踩地不打滑），vfoot=0。所以：

J(q)q=−vbody

由此可得关节速度的导数关系：

q≈−J(q)−1vbody

J(q)：足端雅可比矩阵

- 最终的状态空间方程

- 完整的连续时间状态方程x=f(x,u)

- 设控制输入u=[f1T,f2T,f3T,f4T]T∈ℝ12

- 矩阵形式如下：

- ddthcomLcompcomΘq=mg+i=14fii=14[ri(p,q)]×fi1mhcomT(Θ)−1IG−1Lcom−J(q)−1(1mhcom)

仿真建议：

- 动力学方程的写法：

- 在 MATLAB 的 ode45 或 MPC 预测方程中，关于关节的部分，建议采用 “一阶惯性环节” 近似：qk+1=qk+Δt⋅f(τk)如果不引入q，需要一个很强的假设：关节响应极快，力矩直接决定位置变化率（这在物理上不严谨，但低速下凑合能用）。

（2）先跑通 12维：

已经有现成的 MATLAB 环境，先写一个标准的 12维 SRBD MPC（忽略关节限制）。跑通后，再把关节角度q加进去变成 24维，看看效果提升了多少（比如在极限大跨步时，24维模型应该能避免腿伸直锁死）。

- 控制方案

- 线性化非线性部分＋MPC（模型预测控制）

- 1.1可行性分析：

- 将复杂的四足机器人非线性切换系统，转化成线性部分，MPC变成QP问题。同时匪徒问题转化为凸问题

- 24维属于伪WB MPC，升维数量多，计算量爆炸（Koopman）；在 24维状态空间下使用线性化 MPC，会面临严重的物理建模失效问题（雅可比线性化）；计算量变大，每次 MPC 迭代都要更新A,B矩阵，依赖于已知的物理模型（沿轨迹线性化）；对模型精度要求极高（反馈线性化）

- 1.2改进：

- 分层控制

- 将步态规划和运动控制分层：

- 频率隔离，MPC求解的速度可以比较慢，而腿关节和电机的响应必须是及时的，因此响应频率并不是相等的；功能分配，让运动控制和不太控制的任务分配给MPC和底层的PID等控制，即使MPC求解时出问题，底层逻辑依然能保持。

- 状态空间降维

- 从24维的伪WBC（全身动力学）降维到12维的单刚体模型：

- 增加线性化过程的能求解性，避免计算过于复杂；24维的状态空间并不完善，缺少关节控制速度；

- 模型改进（基于雅可比线性化）

- 定义全系统状态向量：

x=[hcomT,LcomT,pcomT,ΘT]T∈ℝ12

- hcom∈ℝ3 (线动量)      定义：hcom=mvcom

Lcom∈ℝ3 (角动量)    定义：Lcom≈IGω

pcom∈ℝ3 (质心位置)

Θ∈ℝ3 (姿态欧拉角)   定义：Θ=[ϕ,θ,ψ]T (Roll, Pitch, Yaw)

- 直接把足端接触力当作输入：

- u=[f1T,f2T,f3T,f4T]T∈ℝ12

- fi: 第i条腿在世界坐标系下的力

- 线动量变化率：

- hcom=i=14fi+mg

- fi∈ℝ3：第i条腿在世界坐标系下的接触力

- 角动量变化率（力矩）

Lcom=i=14(ri×fi)

ri：从质心指向第 i 个足端的向量

×：向量叉乘

位置变化：

pcom=1mhcom

姿态变化：

欧拉角的变化率Θ不等于机身角速度ω。它们之间有一个非线性的映射矩阵 T(Θ)：

Θ=T(Θ)−1ω

而ω≈IG−1Lcom。所以：

Θ≈T(Θ)−1IG−1Lcom

在小角度假设下（Pitch/Roll 很小），T≈I（单位矩阵），可以简化为 Θ≈IG−1Lcom

最后把它写成x=Ax+Bu+grav的形式：

ddthLpΘ=000000001mI30000IG−100A (系统矩阵)hLpΘ+I3I3I3I3[r1]×[r2]×[r3]×[r4]×00000000B (控制矩阵)f1f2f3f4+mg000grav

- MPC设计

- 3.1离散化

对于连续系统x(t)=Acx(t)+Bcu(t)+g，在时间区间[tk,tk+1]内积分。由于Δt很小，假设u(t)在该区间内保持不变（零阶保持器ZOH），可以得到离散状态空间方程：

xk+1=Adxk+Bduk+dk

- 其中矩阵的计算使用矩阵指数法：

Ad=eAcΔt≈I+AcΔt

Bd=0ΔteAcτdτBc≈BcΔt

dk=gΔt (重力项的离散化)

- 3.2构建预测方程

把未来N个时刻的状态全部用当前状态x0和未来控制序列U来表示：

预测步长(Horizon)：N

未来控制序列向量（待求解变量）：

U=[u0T,u1T,…,uN−1T]T∈ℝ12N

预测状态序列向量：

X=[x1T,x2T,…,xNT]T∈ℝ12N

数学推导（迭代法）：

x1=Adx0+Bdu0+d0x2=Adx1+Bdu1+d1=Ad(Adx0+Bdu0+d0)+Bdu1+d1=Ad2x0+AdBdu0+Bdu1+(Add0+d1)

代入递归并将其写成紧凑的矩阵形式（假设重力项d为常数）：

X=Φx0+ΓU+G

其中：

Φ=AdAd2⋮AdN, Γ=Bd0…0AdBdBd…0⋮⋮⋱⋮AdN−1BdAdN−2Bd…Bd

- 3.3设计目标函数 (Objective Function)

定义什么是“最好的运动”。通常包含两部分：

状态跟踪误差：机器人应该尽可能贴合参考轨迹xref

控制能量消耗：电机出力（足端力）应尽可能小或平滑

数学表达：

J=k=1N‖xk−xk,ref‖Q2跟踪误差+k=0N−1‖uk‖R2控制代价

其中：

‖v‖Q2=vTQv。

Q∈ℝ12×12是状态权重对角矩阵（位置权重大，速度权重小）。

R∈ℝ12×12是控制权重对角矩阵（力越小越节能）。

将预测方程X=Φx0+ΓU+G代入目标函数，并化简为关于U的标准二次型：

J(U)=12UTHU+gTU

推导结果（Hessian矩阵和Gradient向量）：

H=2(ΓTQΓ+R)，g=2ΓTQ(Φx0+G−Xref)

(这里Q和R是将Q,R沿对角线重复N次的大矩阵)

- 3.4约束条件 (Constraints)

- MPC 与普通最优控制最大的区别：

摩擦锥约束(FrictionCone)脚底不能打滑。  对于第i条腿，切向力必须小于摩擦系数μ乘以法向力：

fx,i2+fy,i2≤μfz,i

- 线性化为“摩擦金字塔”（PyramidApproximation），近似为4个平面不等式：

|fx,i|≤μfz,i|fy,i|≤μfz,i

fx,i≤μfz,i−fx,i≤μfz,ify,i≤μfz,i−fy,i≤μfz,i⇒10−μ−10−μ01−μ0−1−μfxfyfzi≤0000

法向力约束(NormalForceLimits)

脚必须在地上（不能拉地面，fz≥0），且不能超过电机极限（fz≤fmax）：

0≤fz,i≤fmax

总约束矩阵形式

对于每一步的控制量uk（包含4条腿），约束可以写成矩阵形式Cuk≤b。

扩展到整个预测视域N：

CtotalU≤btotal

其中Ctotal是块对角矩阵。

- 3.5标准 QP 求解 (QP Formulation)

复杂的机器人控制问题转化为一个标准的二次规划(QuadraticProgramming,QP)数学问题：

minU 12UTHU+gTUs.t. CtotalU≤btotal

执行逻辑：

求解得到最优序列U∗=[u0∗,u1∗,…]。

RecedingHorizon（滚动优化）：只取第一个控制量 u0∗。

通过τ=JTu0∗转换为关节力矩，发送给机器人。

等待下一个周期，更新x0，重复步骤1−3。

- 仿真实现

仿真结果：

V3\robot_sim.gif

- 仿真完善：

- 增加外力干扰，验证抗冲击（可行）

- 地形增加斜坡，验证适应性（可行）

- 增加足端轨迹规划（尝试）

方案（1）：

原动力学方程为：

mp=i=14fi+mgddt(Iω)≈i=14(ri×fi)

其中p是位移，fi是足端力，ri是力臂。

假设在质心处施加一个额外的干扰力Fext(t)和干扰力矩τext(t)。

动力学方程变为：

mp=i=14fi+mgControl \& Gravity+Fext(t)DisturbanceIω≈i=14(ri×fi)Control Torque+τext(t)Disturbance Torque

在状态空间形式x=Ax+Bu中，干扰表现为一个加性项d(t)：

x=Ax+Bu+d(t)

dext=Fextτext03×103×1

具体落实到加速度积分项：

线加速度变化：vnew=vold+Fextm

角加速度变化：ωnew=ωold+I−1τext

t=k时刻：干扰作用于机器人实体（Plant），导致实际状态xk+1偏离了 MPC的预测状态。

t=k+1时刻：MPC重新测量当前状态xk+1（包含了干扰造成的误差）。

反馈矫正：MPC发现状态误差（例如：被推了一下，速度变大了），为了最小化目标函数J=‖x−xref‖2，MPC会计算出反向的足端力u来抵抗这个偏差。

V3.1\robot_dis.gif

方案（2）：增加对地形的适应性

分析：可以增加斜坡地形，但前文采用了雅可比线性化“在小角度假设下（Pitch/Roll 很小），T≈I（单位矩阵），可以简化为 Θ≈IG−1Lcom”，因此地形坡度不能太大。

动力学偏差：

平地假设：

mxmodel=fx

mzmodel=fz−mg

斜坡环境：

下滑分力（阻力）：Fdrag=mgsinα

垂直分力：Fnormal=mgcosα

在世界坐标系下的X轴动力学方程变成了：

mxreal=fx−mgsinα⋅cosαX轴投影分量≈fx−mgsinα (小角度下)

斜坡对系统的等效扰动项d(t)：

dx(t)=m(xreal−xmodel)=−mgsinα

运动学偏差：

假设地面是平的(z=0)。

zpredfoot=0

在斜坡上，假设机器人前进了Δx，由于坡度存在，实际落脚点的z坐标为：

zrealfoot=Δx⋅tanα

ez=zrealfoot−zpredfoot>0

摩擦锥约束分析：

在平地上，需要的摩擦力fx很小（仅用于加减速）。但在斜坡上，为了抵抗重力下滑，必须始终维持一个最小的静摩擦力：

fxreq≥mgsinα

同时，支持力fz变为：

fz≈mgcosα

根据库伦摩擦定律（FrictionConeconstraint）：

|fx|≤μfz

代入得：

mgsinα≤μ(mgcosα)

tanα≤μ

实验设计(ExperimentDesign)

实验变量：地形坡度α。

控制变量：摩擦系数μ=0.6，目标速度vx=0.4m/s，机身高度 h=0.3m。

测试场景：

0∼1.0m：平地加速阶段。

1.0m∼end：进入斜坡（测试坡度从8∘开始，逐步增加）。

验证指标：

速度保持能力：能否维持0.4m/s（验证对dx=−mgsinα的抑制）

足端力变化：fx是否显著增加（验证力的补偿机制）

姿态稳定性：机身Pitch角是否震荡（验证线性化模型的边界）

V3.2\robot_slope.gif

计算验证

水平位移(Δx)：

4.3 s×0.4 m/s=1.72 m

高度变化(Δz)：

假设起始高度是0.315 m，结束高度是0.558 m。

Δz=0.558−0.315=0.243 m

求解坡度(α)：

tan(α)=0.2431.72≈0.1412

α=arctan(0.1413)≈8.04°

验证结果和目标结果一致。

方案（3）：增加足端轨迹规划

标准摆线方程

为了适配任意步长（L）和步高（H），使用如下参数方程：

x(s)=L⋅(s−12πsin(2πs))z(s)=H⋅1−cos(2πs)2

用摆线接触的终点作为下一摆动的起点，逻辑如下：

规划落足点(Pend)：根据当前机身速度v和期望速度vcmd计算：

Pend=Phip+Tstance2⋅v+k⋅(v−vcmd)

处理高低差：

如果地面不平，终点的高度zend可能与起点zstart不同。标准的摆线需要修改垂直分量，加入线性插值来处理高度差：

z(s)=H(s)+(1−s)zstart+s⋅zend

其中H(s)是上面的摆线高度函数。

【修正记录】动力学模型中力臂计算的修正

问题描述：

在早期的仿真代码实现中，为了简化计算，将地反力（GroundReactionForce）的力臂r近似为从质心到髋关节的向量（r≈rhip）。

τtotal=(rhip,i×Fi)

rhip(质心到髋关节的向量)

物理缺陷：该简化假设忽略了腿部伸展长度对动力学的影响。在物理上，这等同于将机器人建模为一个“四旋翼无人机”，力直接作用于机身四周的髋关节处，而非作用于地面的足端。这会导致仿真丢失倒立摆（InvertedPendulum）特性的关键动力学特征，即忽略了腿部几何构型对姿态稳定性的贡献。

修正方案：

严格遵循SRBD（单刚体动力学）模型的定义，将力臂r修正为从质心（CoM）指向实际接触点（Foot）的向量。

修正后的计算公式为：

ri=Pfoot,iworld−PCoMworldτtotal=i=14((Pfoot,iworld−PCoMworld)×Fi)

Pfoot,world (足端世界坐标)

PCoM,world(质心世界坐标)

修正意义：

引入真实物理特性：修正后，机器人的腿部伸展状态（Stancewidth/length）将直接影响机身的角加速度。例如，当机器人受到侧向推力干扰时，更宽的落脚点将提供更长的力臂，从而产生更大的恢复力矩，这对于验证 MPC 在抗干扰实验中的表现至关重要。

消除逻辑闭环：配合足端位置更新逻辑的修复，确保了动力学引擎（Plant）与运动学规划（Planner）在物理层面的一致性

V3.3\robot_sim_integrated.gif