这是一个非常棒且具有高度可行性的研究方向！你提出的想法实际上触及了四足机器人领域目前最核心的一个痛点：“感知与控制的鲁棒融合”（Perceptive Locomotion Robustness）。

尤其是你提到的**“光照极低”、“非高精度建模”以及“利用卡尔曼滤波（KF）进行加权融合”**，这三点结合起来，非常适合作为一个硕士研究课题甚至更高水平的工程项目。

我从原理可行性、核心难点和你现有的仿真如何结合三个方面来详细分析：

1. 为什么这个方向“有搞头”？

目前的四足机器人控制主要分两派：

盲走派 (Blind Locomotion)：像你现在的 12维 MPC，假设地面是平的，靠高频率的腿部阻抗控制来“硬扛”小障碍。缺点是遇到大台阶或踩空容易摔。

精准建图派 (High-Precision SLAM)：依赖高精度的激光雷达建图，计算量巨大，一旦建图飘了（比如长走廊、玻璃环境），机器人就会犹豫或误判。

你的思路刚好在中间：

你不需要构建完美的 3D 城市模型，你只需要**“足端落点附近的一小块地形高度信息”**。

雷达/红外：解决了视觉（Camera）在黑暗中无法工作的问题，且直接输出深度，计算延迟比视觉低。

非高精度 + 卡尔曼滤波：这是点睛之笔。雷达会有噪声，且为了实时性我们通常会降低分辨率。利用 KF 将“视觉观测的高度”和“运动学估计的高度”进行融合，恰好能用低成本传感器实现高鲁棒性。

2. 技术架构推演

如果要实现你的想法，你的控制框架会从现在的纯 MPC 变成 感知辅助 MPC (Perception-Aided MPC)。

A. 感知层：从 3D 到 2.5D

你不需要全 3D 建模，你需要的是 2.5D 高程图 (Elevation Map)。

把机器人周围（比如 2米 x 2米）划分成 $2cm \times 2cm$ 的网格。

雷达扫到的点，填入对应的网格，记录高度 $z$。

这就足够了！MPC 只需要知道脚落下去那个位置的 $z$ 是多少。

B. 融合层：你提到的“卡尔曼滤波取加权平均”

这部分是核心。正如你所说，建模是不准的（有噪声），MPC 的预测也是有误差的（会有漂移）。

你需要设计一个滤波器（通常是 Kalman Filter 或 Bayesian Update）：

$$\hat{h}_{ground} = K \cdot h_{lidar} + (1 - K) \cdot h_{kinematics}$$

测量值 ($h_{lidar}$)：来自你的红外/雷达扫描的高程图（有噪声，偶尔有空洞）。

预测值 ($h_{kinematics}$)：基于 IMU 和上一时刻足端位置推算的地面高度（平滑，但会随时间漂移）。

结果：得到一个平滑且相对准确的落脚点高度。

C. 控制层：MPC 的改进

目前的 MPC 代码中，约束是硬编码的：

Matlab

% 现在的代码 (假设平地)0 <= fz <= f_max

p_foot_z = 0 (在约束矩阵里隐含假设)

加入感知后，约束变成动态的：

Matlab

% 未来的感知 MPC% 每一个预测步 k，第 i 条腿的地面高度是由感知层告诉你的

ground_height = elevation_map( predicted_x, predicted_y );

% 约束足端位置 (z) 必须在地面之上

p_foot_z >= ground_height

这就叫 地形自适应 MPC (Terrain-Aware MPC)。

3. 如何基于你现在的 V3 代码进行验证？

你完全不需要买雷达就可以在 MATLAB 里先验证这个算法！

第一步：制造“带噪声”的虚拟感知

在你现在的 init_params.m 里，除了真实的 slope，你可以制造一个“感知地图”：

Matlab

% 真实地形 (Ground Truth) - 用于物理引擎 low_level_control 计算真实的物理碰撞

p.ground_truth_height = @(x,y) 0.1 * sin(x) + 0.05 * randn();

% 感知地形 (Sensor Map) - 用于 MPC 规划，加上噪声% 模拟“非高精度建模”：加上高斯噪声，甚至加上一些滞后

p.sensor_map_height = @(x,y) p.ground_truth_height(x,y) + 0.02 * randn();

第二步：修改 MPC 输入

在 mpc_controller.m 中，预测步内的参考轨迹高度 x_ref(6, k) 和足端约束，不再是固定的 0，而是读取 p.sensor_map_height。

第三步：加入滤波器

在 run_main.m 里写一个简单的 KF 函数，把“感知地形”读出来的数据平滑一下，再传给 MPC。

4.潜在的挑战（论文创新点）

如果你做这个方向，你会遇到几个很有意思的问题，这些就是你论文的创新点：

延迟处理：雷达建图是需要时间的，当你算出地图时，机器人可能已经走过去了。如何处理这个 100ms 级的延迟？

动态障碍物：如果前面是个软草丛，雷达显示是障碍，但实际上能踩下去，怎么处理？（可以通过 KF 的协方差 $P$ 来调整置信度）

计算量：在机载小电脑（如 Jetson Orin/NX）上跑完建图还要跑 MPC，算力够吗？（你提到的“非高精度”恰好是为了解决这个问题）。

总结

非常有搞头。

这不仅是将“雷达”和“机器人”硬拼在一起，而是用数据融合（卡尔曼滤波）来弥补低成本感知的不足，从而辅助高精度的控制（MPC）。这是一个非常经典的鲁棒控制课题。

建议下一步：

在现在的 MATLAB 代码中，先别急着加雷达驱动。先在 run_main 里人为构造一个**“含噪声的已知地图”**，传给 MPC，看看 MPC 能不能在数据不准的情况下，通过你的卡尔曼滤波策略稳住不摔。如果这一步跑通了，硬件实现就是水到渠成的事。