辅助感知MPC

项目摘要：MPC模型预测控制根据一段时间内的序列来预测下一步的状态，是基于模型精度来实施的一种方法，而对于提高模型精度，可以采用3D（或2.5D）建模方法，对周围环境进行非高精度（节省本地算力）的建模，MPC可以采用粗略的建模模型来辅助进行更好的预测控制，但由于3D建模精度不高，容易出现空白建模等噪声，可以计划采用卡尔曼滤波器，将粗略建模和未采用3D建模环境数据之前MPC预测的结果进行加权平均，取优化后数据来进行预测，实现更稳定，更具有鲁棒性的行走。

假设背景：在光照强度低的条件下，在空间狭小的情况下，利用本地有限算力（节省的算力可以用来多搭载其他模块）进行高程图建模，以适应不地形下进行包括但不仅限于灾区搜索等任务。

项目框架：

沿用项目V3的MPC设计框架

采用V3.3的代码框架

- 事先调试

- 地形设置：正弦波阶梯地形

- 振幅：0.1 频率：3.0

（2）验证四足机器人在各种地形中的行走情况（非上帝视角，盲走：足式机器人并不知道所要面临的地形情况）。

情况1：机器人在各种地形行走都很完美，如同开挂。

检查：代码逻辑中，MPC控制器每次都直接读取了地形数据，导致预测完美（已修改）

情况2：盲走各种地形时，似乎穿模，忽略了地形阻碍（完成）

修改：将期望高度=机身高度-参考高度（地面）改为期望高度=机身高度-足端世界坐标系高度。

- 由于V4项目的模型是沿用了V3项目的模型，因此V3项目中小角度假设和平地重力假设在V4项目中就必须被推翻。（尝试中）

- 小角度假设：认为Pitch和Roll很小，因此欧拉角变化率Θ近似等于机身角速度ω（即映射矩阵T(Θ)≈I）。但是当机器人在V4场景中爬坡或踩到高台阶时，机身 Pitch 角可能会超过 10°~20°。此时T(Θ)不再接近单位矩阵。继续沿用该假设会导致 MPC 错误估计所需的旋转力矩，导致机身姿态恢复缓慢，甚至出现震荡。

- 修改：利用LTV-MPC (Linear Time-Varying MPC)，只需要在每一步求解前，根据当前状态更新线性模型的参数，即实时更新惯性张量

修改前：

Iworld≈Rz(ψ)⋅Ibody⋅Rz(ψ)T

修改后：

使用包含Roll/Pitch/Yaw的完整旋转矩阵R来转换惯性张量：

Iworld=R(Θcurr)⋅Ibody⋅R(Θcurr)T

Bangular=Iworld−1⋅[r×]

- 2.平地重力假设：在V3中：认为重力主要作用在Z轴，忽略重力在X/Y轴的分量 。但实际在斜坡或上下台阶导致机身倾斜时，重力在X轴会有显著的分量（mgsinα）。如果模型不考虑这个分量，机器人会感到一股莫名其妙的阻力或推力，导致速度跟踪误差。

修改：根据当前的机身姿态（Pitch 和 Roll），计算重力在机身坐标系下的分量，或者更简单地在世界坐标系下保持重力为 [0, 0, −9.8]，但确保状态预测中的hcom(线动量) 积分包含了重力项。

- 环境模型处理

- 仿真中并没有采用真实传感器建模环境高程图（2.5D），而是直接在设定的地形的基础上添加噪声，具体如下：

- 将传感器读数的生成过程建模为三个数学环节的叠加：空间离散化  、测量噪声 (Measurement Noise) 和 随机丢包 (Stochastic Dropout)。

- 环节一：空间离散化

模拟 2.5D 栅格地图，真实地形是连续函数z=f(x,y)，但数字高程图具有有限的分辨率。

定义：设栅格分辨率为Δgrid

对于任意真实世界坐标(x,y)，其在栅格地图中的索引(i,j)及对应的栅格中心坐标(x,y)为：

x=roundxΔgrid⋅Δgrid

y=roundyΔgrid⋅Δgrid

环节二：加高斯白噪声

模拟传感器的深度测量误差，在离散化高度上叠加随机噪声，同时这个噪声服从零均值高斯分布。

vk∼N(0,σsensor2)

znoisy=zcoarse+vk

z_coarse：空间离散化的地形高度

环节三：伯努利丢包模型

模拟“空白建模”，即由于遮挡、过曝或表面反光导致传感器无法返回有效深度数据的情况。因此引入一个服从伯努利分布的随机变量Dk。

Dk∼Bernoulli(Pdrop)

其中Pdrop是丢包概率。

最终观测方程：

zmeas=znoisyif Dk=0 (有效数据)0 or NaNif Dk=1 (数据丢失)

- 卡尔曼滤波器融合

- 3.1 状态空间定义

定义系统状态xk为+时刻足端落脚点的真实地形高度：

xk=[zk]

状态转移方程:

xk=Axk−1+wk

其中：

A=1：状态转移矩阵（恒等变换）。

wk∼N(0,Q)：过程噪声，代表地形发生突变（如台阶、斜坡）的不确定性。

观测方程:

yk=Hxk+vk

其中：

yk：传感器读取的 2.5D 地形高度。

H=1：观测矩阵（传感器直接测量高度）。

vk∼N(0,Rk)：测量噪声，代表传感器的精度及离散化误差。

- 3.2状态预测：时间更新（预测）、参数自适应（评估）、测量更新（修正）

- 时间更新：利用“历史记忆”对当前高度进行先验估计

- 先验状态估计和先验协方差估计：

xk|k−1=xk−1 Pk|k−1=Pk−1+Q

其中zk是k时刻真实的落脚点地形高度，zk是卡尔曼滤波器输出的估计高度

Q是过程协方差，P估计误差的协方差

- 3.3参数自适应调整

根据观测残差和质量标志Flagqual来动态调整当前时刻的观测可信度 Rk

观测残差计算：

yk=|xmeas,k−xk|k−1|

自适应律：

Rk=∞if Flagqual=1 (传感器丢包）100⋅Rbaseif yk>0.30 (离谱跳变，是噪声)0.1⋅Rbaseif 0.04<yk≤0.30 (台阶突变，激进跟随)Rbaseotherwise (平地行走)

R：测量协方差；

Rbase：基准 R 值，传感器在正常工作时的固有噪声水平 (Rbase≈σsensor2)，

注意：在优化过程（方案7），由于后续的改进Rbase=kscR⋅Rphys，而Rphys≈σsensor2

Rk：动态 R 值。第k时刻根据残差调整后的R。

- 3.4测量更新

计算卡尔曼增益Kk并融合数据：

Kk=Pk|k−1Pk|k−1+Rkxk=xk|k−1+Kk⋅(xmeas,k−xk|k−1)Pk=(1−Kk)⋅Pk|k−1

xk：后验估计，最终融合后的高度，也就是输出给 MPC 和摆动规划的那个值。

=====================卡尔曼增益推导=======================

构造代价函数J(x)：

J(x)=(x−xpred)2P+(x−y)2R

对x求导：

dJdx=2(x−xpred)P+2(x−y)R=0

消去系数 2，移项整理：

xP−xpredP+xR−yR=0

把x提出来：

x1P+1R=xpredP+yR

通分一下左边的括号1P+1R=R+PPR，代入：

x⋅P+RPR=xpredP+yR

两边同乘PR：

x(P+R)=R⋅xpred+P⋅y

解出x：

x=RP+Rxpred+PP+Ry

利用RP+R=1−PP+R，代入：

x=1−PP+Rxpred+PP+Ry

展开：

x=xpred−PP+Rxpred+PP+Ry

合并同类项：

x=xpred+PP+R(y−xpred)

- 四、仿真结果

- 核心问题：实验组结果没有预期效果好，且甚至不如对照组

- 方案（1）：优化地形参数，将正弦波的频率降低；

- 方案（2）：添加安全余量；

- 方案（3）：单独自适应参数(安全余量)调整；

- 方案（4）：模拟深坑；

- 方案（5）：单独自适应观测方差次级参数优化；

- 方案（6）：感知层（KF）和决策层（安全余量）联合优化；

- 方案（7）：感知层和决策层间解耦后再异步分批优化

- 方案（8）：在优化目标中增加物理蒸馏项（物理约束）

- 修改（1）：完善输入，模拟IMU输入噪声

- 修改（2）：速度传感器数据滤波，在输入给MPC等

- 方案（3）：安全余量的调整

- 第一阶段（实时在线调整）：试错调整（痛觉学习）：当前一时刻（前几个时刻）发生刮擦时，会适当自动增大超参数--安全余量，当次数明显降低时，会自动减小超参数（被动）：H=Hest+α

第二阶段（离线调整次级超参数，非凸优化）：贝叶斯优化（否决了遗传算法，尽管全局优化能力更强，但需考虑到有限算力和样本效率）

定义优化变量 (输入x)

在痛觉学习中，也是依靠三个凭经验设置的“硬编码”数字（超参数）：

Ⅰ.惩罚步长(kpenalty): 当前是 0.005；

Ⅱ.遗忘速率(kdecay): 当前是 0.00005；

Ⅲ.最大上限(hmax): 当前是 0.08，限制最大抬腿高度。

定义参数向量θ=[kpenalty,kdecay,hmax]⊂ℝd为一个有界矩形区域

目标是寻找最优超参数θ∗，使得在有限时间T内的累积代价函数期望最小化：

θ∗=argminθ∈ΘE[J(θ)]

将目标函数J(θ)设计为多目标的加权组合：

J(θ)=w1⋅Jsafety+w2⋅Jeffort+w3⋅Jstability

安全性指标(Jsafety)：

旨在最小化足端意外刮擦的风险。定义为单位时间步内的刮擦发生率：

Jsafety=1Nstepsk=1NstepsI(scrapek)

其中I(⋅)为指示函数，当检测到足端实际位置低于地形高度且非支撑相时取 1。

由于系统基于单刚体动力学（SRBD）模型，控制器直接输出足端反力,通过惩罚控制力的二次范数来近似能量消耗：

Jeffort=1T0T‖fcmd(t)‖2dt≈1Nstepsk=1Nsteps‖fk‖2

稳定性指标(Jstability)：

为了保证机器人在崎岖地形上的姿态平稳，需惩罚机身非期望的晃动。我们重点惩罚横滚角（Roll,ϕ）和俯仰角（Pitch,θ）的方差：

Jstability=Var(ϕbody)+Var(θbody)

- 方案（4）：模拟深坑

- 如果前面丢包（未建模、深坑），则以2CM地步长，以半径10厘米为边界搜索其他安全点。

===============================================================》》》》》

方案（6）（对比试验）：

由于感知层（KF）与规划层（安全余量）在最终的控制输出中呈线性叠加关系，两者存在强耦合。分批次优化极易导致算法陷入保守感知 + 高能耗余量的局部最优解，因此必须采用联合全局优化来寻找最佳的参数协同效应。

为了实现端到端的性能最优，将超参数整定问题建模为一个受限黑盒全局优化问题。

6.1.1优化问题建模

定义待优化的联合超参数空间X⊂ℝ7，包含感知层参数 θperc与规划层参数θplan：

x=[θpercT,θplanT]T∈X

感知层：θperc=[kthnoise,kscnoise,kthstep,kscstep]，分别对应噪声/台阶判定阈值与协方差缩放因子。

规划层：θplan=[λdecay,δpen,hmax]，分别对应自适应余量的遗忘因子、惩罚增益与饱和阈值。

H=∂2J∂θperc2∂2J∂θperc∂θplan∂2J∂θplan∂θperc∂2J∂θplan2

目标函数J(x)旨在最小化机器人在复杂地形穿越任务中的综合代价，定义如下：

minx∈XJ(x)=ws⋅ℛscrape(x)Safety+we⋅ℰenergy(x)Efficiency+wv⋅Vstab(x)Stability

其中：

ℛscrape为足端平均刮擦率，表征通过安全性；

ℰenergy∝‖fGRF‖2为控制力范数，表征能量消耗；

Vstab为机身姿态（Roll, Pitch）的方差，表征运动平稳性。

ws,we,wv为各指标权重。

6.1.2.基于高斯过程的代理模型

假设目标函数服从 GP 先验：

f(x)∼GP(m(x),k(x,x'))

f(x)代指J(x)

其中均值函数设为m(x)≡0

由于7维参数空间中各维度的物理尺度差异巨大（例如λdecay∼10−5而 kscnoise∼102），我们选用带有自动相关性确定的Matérn5/2核函数（否决平方核函数，非光滑）：

k(x,x')=σf21+5d+53d2exp−5d

d=(x−x')TL−1(x−x')

其中L=diag(l12,…,l72)为特征长度尺度矩阵。ARD（自动相关性确定）机制允许算法自动识别并通过调整li来赋予不同超参数以不同的权重，从而有效应对高维空间的各向异性。

6.1.3.采集函数与优化策略

为了在“利用 (Exploitation)”与“探索 (Exploration)”之间取得平衡，我们采用ExpectedImprovementPlus(EI+)采集函数。该函数在寻找可能优于当前最优值fmin的点的同时，兼顾了避免陷入局部极值：

αEI+(x)=(fmin−μ(x))Φ(Z)+σ(x)ϕ(Z),if σ(x)>00,if σ(x)=0

其中Z=fmin−μ(x)σ(x)，μ(x)和σ(x)分别为 GP 后验分布的均值与标准差。

算法流程如下：

初始化：在超参数空间X内随机采样Ninit组初始点，运行仿真并计算 Cost。

迭代(k=1,…,Niter):

根据历史数据集Dk−1更新 GP 超参数(L,σf)。

最大化采集函数xnext=argmaxαEI+(x)确定下一组参数。

仿真评估：将传入四足机器人仿真环境，获取真实 Cost ynext。

数据增强：更新数据集Dk=Dk−1∪{(xnext,ynext)}。

收敛：当达到最大迭代次数或 EI 增益低于阈值时停止，输出全局最优参数x∗。

6.1.4.实验验证

优化方向：

6.2.引入物理蒸馏（基于物理先验的正则化）

6.2.1.优化空间重构

为了实现对滤波器稳态带宽的主动调节，我们将 基准测量噪声缩放因子 (kscR) 纳入联合优化空间。此时，待优化的联合参数向量x∈ℝ8定义如下：

x=[θpercT,θplanT]T

其中：

感知层参数 θperc∈ℝ5：

θperc=[kthnoise,kscnoise,kthstep,kscstep,kscR]T

kthnoise,kscnoise：噪声判定阈值与协方差膨胀系数。

kthstep,kscstep：台阶判定阈值与协方差收缩系数。

kscR：基准测量噪声缩放因子，用于调节 Rbase。

规划层参数 θplan∈ℝ3：

θplan=[λdecay,δpen,hmax]T

λdecay：安全余量遗忘因子。

δpen：痛觉惩罚增益。

hmax：最大抬腿余量饱和值。

6.2.2.优化目标

定义联合代价函数 Jjoint，它由任务性能项和物理蒸馏正则项组成：

minxJjoint(x)=wsℛscrape+weℰenergy+wvVstab任务性能 (Task)+wtvΩTV+wpΩParam物理蒸馏 (Distillation)

任务性能项，包含三个子项：

交互安全性 (ℛscrape)：

定义：足端刮擦率及穿模深度的复合惩罚。

ℛscrape=1Nk=1NI(scrapedk)⋅(1+α⋅ddepth,k)

能量效率 (ℰenergy)

定义：单位步数内的控制力矩范数。最小作用量原理，惩罚为了安全而过度冗余的动作（如无意义的高抬腿）。

ℰenergy=1Nk=1N‖fcmd,k‖2

运动稳定性 (Vstab)：

定义：机身姿态角（Roll, Pitch）的方差。平稳控制约束。

物理蒸馏项：

这是联合优化中的“过程约束”，用于防止参数过拟合高频噪声。

平均全变分正则化 (ΩTV)：

定义：滤波器输出轨迹的一阶差分绝对值的平均值。

ΩTV(θperc)=1Nk=2N|zk−zk−1|

物理意义：地形连续性假设。它强迫滤波器在非台阶区域保持输出平滑，防止R过小导致的“心电图”震荡。

参数蒸馏（ΩParam）：

ΩParam=max(0,kthstep−0.15)

物理含义：蒸馏了“机身最大攀爬高度或者台阶高度物理极限0.15m（根据真实情况调整）”的知识，防止优化器选择不切实际的阈值。

6.2.3.优化难题

在联合优化中，我们考察安全性指标 ℛscrape 对 感知参数 θperc 的梯度传播路径：

∂ℛscrape∂θperc=∂ℛscrape∂z⋅∂z∂K⋅∂K∂θperc

z：卡尔曼滤波器输出的估计高度。

K：卡尔曼增益。

6.2.4.实验验证

方案（7）：

7.1. 问题重构：高维非凸优化问题

将四足机器人的参数整定问题定义为一个受约束的随机优化问题。设系统总代价函数为Jtotal（包含刮擦Cs、能耗Ce、稳定性Cst）。优化变量向量Θ由两部分组成：

感知参数集Θperc∈ℝ4（KF 参数：噪声阈值、缩放因子等）。

规划参数集Θplan∈ℝ3（MPC 参数：安全余量、惩罚系数等）。

联合优化 (Joint Optimization) 的数学形式为：

Θ∗=argminΘperc,ΘplanEJtotalSim(Θperc,Θplan)

其中Sim(⋅)代表高度非线性的物理仿真动力学过程。

但是，联合优化会产生“伪最优”，源于目标函数的非凸性与参数间的强耦合性。

考虑到代价函数J的海森矩阵（Hessian Matrix）H：

H=∂2J∂Θperc2∂2J∂Θperc∂Θplan∂2J∂Θplan∂Θperc∂2J∂Θplan2

为了跳出联合优化的局部极小值，引入“分离原理”的近似。将原问题拆解为两个级联的子问题。

难点，解耦过程极依赖于真实值和观测值之间的差值，但是真实值该如何获取。

基于足端触地的真值（基于本体感知的真值）：眼睛（雷达/视觉）可能会骗人，地图可能会过时，但脚踩在地上的那一刻，是绝对不会撒谎的。

假设前提：确定性等价原理 (Certainty Equivalence Principle)

如果估计器的误差足够小（方差趋于零），控制器可以将估计值视为真值进行规划，而不会显著损失系统的最优性。

基于此，可将优化过程拆分为两步：

Step 1: 感知子问题(Estimation Sub-problem)

我们将目标函数替换为纯粹的估计精度指标（如 RMSE）Jperc

：

Θperc∗=argminΘperct=0T||ztrue(t)−z(t|Θperc)||2

Jperc(Θperc)=k=1Nsteps||zterr(ttouchk|Θperc)−ztrue(ttouchk)||2

zterr：KF在触地前一时刻预测的地形高度（它以为的高度）。

ztrue：触地那一时刻实际测出来的足端高度（真实的高度）。

Nsteps：总步数。

ttouchk：第k次脚步触地的那个瞬间时刻。

输入：带噪声的传感器数据、真实地形数据。

约束：无物理仿真，仅运行卡尔曼滤波算法。

数学本质：强制将海森矩阵对角化。我们切断了Θplan对这一步的影响，迫使 KF 必须独自解决噪声问题，不能依赖“腿抬高”来掩盖错误。

Step 2: 规划子问题 (Control Sub-problem)

固定感知参数为Θperc∗，仅优化规划参数。

Θplan∗=argminΘplanEJtotalSim(Θperc∗,Θplan)

数学本质：在已知“最佳观测”的前提下，寻找物理层面的最优折中。此时，由于感知精度极高，规划层不再需要为了安全而过度牺牲能耗，因此 Θplan会自动收敛到更激进（优雅）的值。

7.2实验仿真和结果

Step1实验（不是完整实现，有问题）

在上述情况下进行了迭代，选取了两次实验结果（结果有点过拟合噪声）作为展示：

7.3.1 目标适配问题

尽管200次迭代后，获得了目前最小的RMSE，但是这个RMSE下的参数却与目标函数适配，导致过拟合：

- 硬约束：物理边界定义，在定义优化问题前，先计算物理极限。

- 引入“压力测试集” / 泛化能力测试（最通用的验证手段）

- 多目标优化 / 正则化：

- 正则化目标函数的构建：

θperc=[kthnoise,kscnoise,kthstep,kscstep]T

正则化目标函数Jtotal：

Jtotal(θperc)=Jperc(θperc)+λ⋅Ω(θperc)

其中，Jperc(θperc)=1Nstepsk=1Nsteps算所有步数的平均值||zterr(ttouchk|θperc)预测高度−ztrue(ttouchk)真实高度||2单步误差的平方

为数据保真项，Ω(θperc)为正则化项，λ为正则化惩罚系数。

正则项Ω(θperc)的设计：

针对kthstep倾向于过大的病态问题，我们采用 L1 正则化的思想，对台阶阈值施加线性惩罚。设计正则项如下：

Ω(θperc)=kthstep

这在物理意义上施加了一个“软约束”：在 RMSE 收益不显著的情况下，算法应优先选择更小的kthstep，从而迫使滤波器更敏锐地识别地形突变。

因此，Step 1 的最终优化模型为：

θperc∗=argminθpercJperc(θperc)+λkthstep

且需满足物理硬约束：

kthstep∈[0.03,0.10]

梯度分析与最优性说明：

考察目标函数关于关键参数kthstep的梯度。设Jtotal取得极小值，根据一阶最优性条件：

∂Jtotal∂kthstep=∂Jperc∂kthstep+λ∂(kthstep)∂kthstep=0

整理得：

−∂Jperc∂kthstep=λ

物理推导结论：

左侧−∂Jperc∂kthstep代表“增大阈值带来的 RMSE 边际收益”（通常增大阈值能平滑噪声，降低 RMSE）。

右侧λ代表“增大阈值的边际惩罚”。

该等式表明：优化器只有在“增大阈值所带来的精度提升”超过“惩罚系数 λ”时，才会选择更大的阈值。否则，优化器将被迫降低kthstep。这从数学原理上杜绝了算法为了微小的 RMSE 提升而牺牲动态响应性能（即选择过大阈值）的现象。

贝叶斯优化求解

由于Jperc是高度非线性的黑盒函数，我们采用高斯过程作为代理模型，并使用 EI+ 采集函数进行全局搜索：

θnext=argmaxθαEI+(θ|D1:t)

以上这组最优参数（多解中的一解）实际上也超出了合理范围，因此舍弃，实验下一组。同时，考虑引入平滑性正则化或全变分正则化。

======================================================》》》》》

Step1（已解决问题的实验）

基于全变分正则化的增维感知层参数优化方法

1.增维：为什么要把超参数空间扩展到五维（即引入 Rbase）：

1.1. 理论依据：物理参数 vs. 设计参数

在经典的教科书里，R（测量噪声协方差）通常被定义为传感器的物理属性（统计学上的方差）。

但在控制工程与信号处理的实际应用中，R的角色发生了异化：

物理视角：R代表“传感器有多准”。（这是之前的 4D 视角，被锁死在 0.032）。

控制视角：R代表“滤波器对观测值的信任权重”。它是一个设计参数 ，或者是正则化系数。

依据：

在卡尔曼滤波作为优化器的框架下，Q和 R的比值决定了滤波器的带宽。

扩展到五维的本质：不再把R当作一个不可变的物理常数，而是把它提升为一个可调节的权重参数，用来在“信号跟踪带宽”和“噪声抑制能力”之间寻找最佳平衡。这是极其标准的做法。

1.2. 逻辑依据：解决“欠自由度”导致的性能冲突

之前的 4D 空间之所以失败（要么抖动，要么滞后），是因为系统处于“欠自由度”状态。

冲突点：同时实现A平地平滑和B台阶灵敏。

4D 空间的死局：

要实现 A，必须调高阈值（因为 R被锁死在小值，只能靠阈值屏蔽）。但这会导致 B 失败（看不见小台阶）。

要实现 B，必须调低阈值。但这会导致 A 失败（底噪穿透）。

结论：4D 空间里的参数耦合太严重。

5D 空间的破局：

引入 Rbase 后，增加了一个独立的自由度。

现在：用Rbase 专门负责 A（平滑），用 Threshold 和 Step Scale 专门负责 B（灵敏）。

结论：这就是解耦。增加维度是为了解耦功能，这是系统设计中最硬核的理由。

1.3. 数学依据：全变分 (TV) 正则化的必然要求

在 Step 1 的目标函数里引入了 TV 正则化（惩罚抖动）：

J=RMSE+λ⋅‖Jitter‖

如果R不可调：优化器为了降低 Jitter，只能去破坏物理结构（比如把阈值设得无限高），这导致 RMSE 变大。

如果 R可调：优化器可以通过增大 R来直接降低 Jitter 项，同时利用自适应机制保持较低的 RMSE。

依据：为了使正则化目标函数有解且收敛于良态解，必须开放控制平滑度的参数空间（即 R）。

2.1. 问题陈述：RMSE 的局限性与过拟合风险（不包含台阶阈值正则化Ω(θperc)）

在感知层解耦优化（Step 1）中，原始优化目标是最小化估计值xk与真值 xktrue之间的均方根误差（RMSE）。设感知参数向量为 θperc：

此时，感知层的待优化参数向量θperc从ℝ4扩展为 ℝ5：

θperc=[kscR,kthstep,kscstep,kthnoise,kscnoise]T

其中新增的核心参数kscR定义如下：

kscR：基准测量噪声缩放因子。该参数不再将测量噪声协方差R视为固定的物理统计值，而是将其视为可调节的设计参数。

在优化框架下，卡尔曼滤波器的测量噪声协方差矩阵Rk不再是静态常数，而是由 θperc决定的动态变量。其数学模型修正为：

设传感器物理测量的噪声方差为Rphys（例如0.032），则滤波器实际使用的基准协方差Rbase为：

Rbase=kscR⋅Rphys

在此基础上，滤波器根据预测误差yk的大小进行自适应切换：

Rk(yk|θperc)=Rbaseif |yk|≤kthstep (平坦地形模式)Rbase⋅kscstepif |yk|>kthstep (台阶突变模式)

Rphys 对应代码里的 0.03^2（物理常数）。

原始目标函数定义为：

Jperc(θperc)=1Nstepsk=1Nsteps算所有步数的平均值||zterr(ttouchk|θperc)预测高度−ztrue(ttouchk)真实高度||2单步误差的平方

其中 ：

zterr(t|θperc)：卡尔曼滤波器在t时刻输出的预测高度。

ztrue(t)：通过运动学或真值传感器获取的真实高度。

2.2.正则化构建：全变分约束和物理先验约束

如果按照一开始增加台阶阈值正则化项，实际上得出的最优参数组合往往是很不合理的，因此，考虑到更深层次的原因，最优参数的组合初筛是不固定的，受噪声的影响是很大的，因此需要更有力的正则化，而不是仅仅对某个超参数进行正则化，针对过拟合高斯噪声的情形，采取对噪声（可能包含真正的台阶）的剧烈变化进行正则化。

即我们引入全变分 (Total Variation, TV) 正则化项。

不同于直接约束参数大小（如限制kthstep），TV 正则化直接约束输出轨迹的平滑性。定义正则项ΩTV 为滤波器输出序列的一阶差分绝对值之和：

ΩTV(θperc)=1Ttotal0Ttotaldzterr(t|θperc)dtdt≈1Ni=2N|zterr(i)−zterr(i−1)|

尽管引入了 TV 正则化 (ΩTV) 来抑制高频抖动，但在贝叶斯优化的实际迭代中，我们发现存在一个 “平滑陷阱”：

为了避免这种违背物理事实的伪最优，我们引入 参数物理蒸馏项 (ΩParam)。该项将人类专家关于地形几何特征的 先验知识 ——即“真实台阶的高度通常在一定范围内”——蒸馏进目标函数。

定义如下：

ΩParam(θperc)=max0, kthstep−dlimit

其中：

dlimit为物理先验界限（例如设为 0.08m，对应真实地形中台阶的典型高度上限）。

2.3. 最终优化模型

综合 数据保真项 (RMSE)、信号平滑项 (TV) 以及 参数物理约束项，解耦优化 Step 1 的总代价函数Jstep1 构建如下：

minθpercJstep1(θperc)=ℒRMSE(θperc)数据保真+λTV⋅ΩTV(θperc)信号平滑蒸馏+λP⋅ΩParam(θperc)参数物理蒸馏

其中：

ℒRMSE：确保滤波器在物理上“跟得准”。

ΩTV：确保滤波器在平坦区域“走得稳”。

ΩParam：利用 物理先验，确保滤波器在台阶处“反应快”（强制触发台阶模式）。

λTV,λP：分别为平滑度和物理约束的权重系数。在实验中，通常设定 λP≫λTV 以实施硬约束效果。

3.实验验证

Step2

4.1问题重构：条件优化问题

在 Step 1 中，我们已经获得了满足信号物理约束（平滑且准确）的最优感知参数θperc∗。

θperc∗=argminθJstep1(θ)

在 Step 2 中，规划层的优化不再是一个无约束搜索问题，而是一个 “基于最优观测条件的条件优化问题”。我们将感知参数锁定为θperc∗，仅在规划参数空间 Xplan⊂ℝ3内寻找最优解。

定义待优化的规划参数向量θplan：

θplan=[λdecay,δpen,hmax]T

λdecay：安全余量遗忘因子（适应速度）。

δpen：痛觉惩罚增益（学习强度）。

hmax：最大抬腿余量饱和值（兜底策略）。

4.2. 交互物理蒸馏目标

为了保证与联合优化（对照组）的可比性，Step 2 的目标函数 Jstep2 必须继承联合优化中的 任务性能项，并引入针对规划层特有的极简主义蒸馏。

minθplanJstep2(θplan | θperc∗)=ℒTask(θplan)任务性能 (与联合组一致)+λM⋅ΩMargin(θplan)规划物理蒸馏

任务性能项：这一部分与联合优化完全对齐，用于评估机器人的交互质量：

安全性(ℛscrape)：刚体不可穿透约束。

ℛscrape=I(scraped)⋅(1+α⋅ddepth)

能量/稳定性 (ℰenergy,Vstab)：最小作用量与平稳控制。

规划物理蒸馏：极简主义约束 (ΩMargin)

这是 Step 2 的核心创新点。在联合优化中，优化器倾向于通过无限增大安全余量hmax（高抬腿）来掩盖感知的不足，这是一种“伪最优”。

在解耦优化中，由于感知层 θperc∗ 已经能够提供可信的地形估计，我们引入 余量极简正则化，强迫规划层寻找“最小必要余量”：

ΩMargin(θplan)=hmax

物理含义：根据 最小干预原则 ，如果感知是准确的，规划层不应施加过大的保守余量。

《《《《《==================================================

项目总结

未来展望：基于多速率解耦的异步在线学习架构

虽然本研究在离线环境下验证了解耦优化的显著优势，但该框架的理论潜力远不止于此。解耦架构最根本的优越性在于解决了机器人各子系统在“学习速率”与“计算成本”上的本质不匹配问题。

1.联合优化的时域瓶颈

在传统的联合优化中，感知参数θperc与规划参数θplan被强行绑定在同一个优化循环中。然而，两者的收敛特性截然不同：

感知层：计算量极低（毫秒级矩阵运算），对数据量需求小，理应能够快速适应环境变化（如光照突变、传感器漂移）。

规划层：计算量巨大（分钟级动力学仿真），需要大量交互数据才能收敛。

联合优化被迫以“最慢的子系统”为步调，导致系统无法实现实时的环境适应。

2. 提出的异步架构

基于本研究确立的解耦范式，未来的工作将致力于构建“多速率异步在线学习系统”。该系统包含两个独立运行的更新循环：

感知快循环：

触发机制：每收集少量样本（例如N=50步）。

目标：快速调整Rbase与 kthstep。

物理意义：模拟生物的感觉适应，如人眼从暗处走到亮处的快速调节。这使得机器人能在不中断运动的情况下，实时抵消传感器噪声的动态变化。

规划慢循环：

触发机制：每收集大量样本（例如N=500步）或在空闲时刻。

输入锁定：基于感知层最新收敛的 θperc∗。

目标：微调安全余量hmax与步态参数。

物理意义：模拟生物的技能习得，是一个长期的肌肉记忆固化过程。

3. 理论价值

这种分批异步优化的策略，只有在参数解耦的前提下才在数学上可行。它有望让四足机器人具备真正的终身学习能力——即在完全陌生的环境中，先通过“快循环”看清道路，再通过“慢循环”优化步态，从而彻底解决从实验室到野外环境的 Sim-to-Real 泛化难题。